> Notice d’utilisation

Simulateur de conduite ZenDrive

Table des matières

Introduction	3

Différentes parties	3

Volant ZenDrive	3

Boîte de vitesse ZenDrive	3

Pédales ZenDrive	3

Logiciel ZenDriver	3

# Introduction

Le simulateur ZenDrive est un simulateur de conduite physique permettant de simuler de façon réaliste la conduite de voitures dans les jeux vidéo. Ce simulateur est compatible avec l’ensemble de ces jeux permettant la personnalisation de touches.

Ce projet est Open Source. Le micrologiciel peut être téléchargé et modifié librement. L’utilisation de ce simulateur est complètement gratuite, aucune activation ne vous sera demandée.

Projet créé par M. BOULANGER et V.BOULANGER. Afin d’améliorer la qualité du matériel et du support pour ce projet, vous pouvez faire un don à cette adresse : . Merci !

Différents modules

## Volant ZenDrive

Le volant permet de contrôler :

- La direction du véhicule

- Les clignotants

- Les feux

- Le régulateur

- Le klaxon

- Le démarreur

Le volant peut être posé sur un bureau.

Le volant est le module central qui peut être raccordé à l’ordinateur par un câble Micro-USB/USB.

## Boîte de vitesses manuelle ZenDrive

La boîte de vitesses manuelle peut être fixée à un bureau à l’aide des deux serre-joints fournis. Le levier peut être positionné dans 6 crans différents matérialisant les 6 vitesses du véhicule. Le point mort est situé au milieu de la boîte. L’enclenchement de la marche arrière se fait en tirant vers le haut la bague en plastique positionnée juste en dessous du pommeau.

Il se raccorde par le câble 2 pins.

## Pédales ZenDrive

Les pédales permettent de réaliser les actions classiques d’un véhicule à boîte manuelle, à savoir l’embrayage (pédale de gauche), le frein (pédale du milieu) et l’accélérateur (pédale de droite).

Il se raccorde par le câble 2 pins.

## Installation du simulateur

Les pédales se raccordent au volant à l’aide d’un câble 2 pins. Branchez une extrémité du câble à gauche du bloc pédales et l’autre extrémité à gauche du volant.

La boîte de vitesses se raccorde au volant à l’aide d’un câble 2 pins. Branchez une extrémité à gauche de la boîte de vitesse et l’autre extrémité à droite du volant.

Le volant se connecte au PC via un câble Micro-USB/USB, de l’arrière du volant à un port USB de votre PC.

# Fonctionnalités

L’ensemble des commandes par module est répertorié dans le tableau ci-dessous.

| Module | Nom de la fonctionnalité |
| --- | --- |
| BOITE DE VITESSES | Point mort (aucune vitesse enclenchée) |
|  | Vitesse/Rapport 1 |
|  | Vitesse/Rapport 2 |
|  | Vitesse/Rapport 3 |
|  | Vitesse/Rapport 4 |
|  | Vitesse/Rapport 5 |
|  | Vitesse/Rapport 6 |
|  | Marche arrière |
|  | Frein à main |
| PEDALES | Embrayage |
|  | Frein |
|  | Accélérateur |
| VOLANT | Direction |
|  | Clignotant gauche |
|  | Clignotant droit |
|  | Feux de détresse |
|  | Régulateur de vitesse |
|  | Augmentation de la vitesse régulée |
|  | Diminution de la vitesse régulée |
|  | Démarrage/Arrêt moteur |
|  | Klaxon |
|  | Feux éteints |
|  | Feux de croisement |
|  | Feux de route |
|  | Feux de brouillard |

# Reconnaissance du périphérique par le système

Le simulateur est un périphérique USB Plug-And-Play reconnu de manière automatique par les systèmes d’exploitation.

Ces derniers détectent le simulateur comme un contrôleur de jeu composé de 3 modules séparés :

- La boîte de vitesses ZenDrive

- Les pédales ZenDrive

- Le volant ZenDrive

# Test du périphérique (Windows)

Windows offre la possibilité de vérifier que votre simulateur ZenDrive fonctionne correctement. Pour ce faire, rendez-vous sur la page Périphériques et imprimantes (Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes). Cette page contient l’ensemble des périphériques ayant été connecté à votre ordinateur.

Si votre simulateur a été connecté et reconnu correctement, vous pourrez le voir apparaître sous la forme d’une manette de jeu intitulée ZenDrive Simulator.

Faites un clic droit sur cet appareil et sélectionnez Paramètres des contrôleurs de jeu.

Dans la liste de la fenêtre, vous devriez voir 3 entrées nommées chacune ZenDrive Simulator, qui correspondent en réalité aux 3 modules du simulateur (Boîte de vitesses, pédales et volant).

En cliquant sur le premier élément, vous avez la possibilité de tester la boîte de vitesses. Enclencher des vitesses sur votre boîte manuelle et vous devriez observer les boutons de 1 à 8 s’allumer à l’écran (Neutre – Vitesse 1 – Vitesse 2 – Vitesse 3 – Vitesse 4 – Vitesse 5 – Vitesse 6 – Marche arrière).

En cliquant sur le deuxième élément de la fenêtre précédente, vous avez la possibilité de tester les pédales. Appuyez sur l’embrayage, le frein ou l’accélérateur et vous devriez voir les 3 jauges se mettre en mouvement.

En cliquant sur le troisième élément de la fenêtre précédente, vous avez la possibilité de tester le volant. Tournez celui-ci et actionner des commandes et vous devriez observer des changements à l’écran.

# Calibrage du simulateur

Certaines commandes variables du simulateur telles que la direction, l’embrayage, le frein et l’accélérateur, peuvent ne pas être fidèlement interprétées par l’ordinateur.

Vous avez besoin d’effectuer un calibrage si vous observez une ou plusieurs des affirmations suivantes :

- Une/Plusieurs pédale(s) est/sont relâchée(s) physiquement et la jauge n’est pas à 0

- Le volant est physiquement droit et pourtant la croix à l’écran n’est pas au milieu du repère

Vous pouvez effectuer un calibrage du module en le sélectionnant depuis la fenêtre Paramètres des contrôleurs de jeu et en sélectionnant l’onglet Paramètres dans la fenêtre qui suit. Il vous suffit de suivre les instructions à l’écran afin de le calibrer.

# Documentation avancée

Cette partie de la documentation peut être nécessaire à certains utilisateurs expérimentés afin de comprendre le fonctionnement technique du simulateur.

## Nature et raccordement des capteurs

Le tableau ci-dessous indique la nature de la détection pour la fonctionnalité associée. Le numéro du pin de raccordement est également indiqué.

| Module | Name | Type | Component type | I/O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEARSHIFT | NEUTRAL | LOGICAL | BUTTON | A0 (SHARED) |
|  | SPEED1 | LOGICAL | BUTTON | A0 (SHARED) |
|  | SPEED2 | LOGICAL | BUTTON | A0 (SHARED) |
|  | SPEED3 | LOGICAL | BUTTON | A0 (SHARED) |
|  | SPEED4 | LOGICAL | BUTTON | A0 (SHARED) |
|  | SPEED5 | LOGICAL | BUTTON | A0 (SHARED) |
|  | SPEEED6 | LOGICAL | BUTTON | A0 (SHARED) |
|  | SPEEDR | LOGICAL | BUTTON | A0 (SHARED) |
|  | HANDBRAKE | ANALOG | AXIS | A1 |
| PEDALS | CLUTCH | ANALOG | AXIS | A2 |
|  | BRAKE | ANALOG | AXIS | A3 |
|  | ACCELERATOR | ANALOG | AXIS | A4 |
| STEERING WHEEL | DIRECTION | ANALOG | AXIS | A5 |
|  | LEFT BLINKER | LOGICAL | BUTTON | D2 |
|  | RIGHT BLINKER | LOGICAL | BUTTON | D3 |
|  | WARNING | LOGICAL | BUTTON | D4 |
|  | CRUISE | LOGICAL | BUTTON | D5 |
|  | CRUISE UP | LOGICAL | BUTTON | D6 |
|  | CRUISE DOWN | LOGICAL | BUTTON | D7 |
|  | STARTER | LOGICAL | BUTTON | D8 |
|  | HORN | LOGICAL | BUTTON | D9 |
|  | LIGHTS ON | LOGICAL | BUTTON | D10 |
|  | ROAD LIGHTS | LOGICAL | BUTTON | D11 |
|  | HEAD LIGHTS | LOGICAL | BUTTON | D12 |
|  | FOG LIGHTS | LOGICAL | BUTTON | D13 |

## Descripteur HID

Le simulateur est un périphérique HID (Human Interface Descriptor). Dès qu’il est repéré par l’OS, il lui transmet les informations nécessaires à sa configuration (nature du périphérique, nombre de modules, nombre de boutons, nombre d’axes, états). La trame de configuration pour chaque module est donnée ci-dessous :

Module boîte de vitesses

|  | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Octet 0 | SPEEDR | SPEED6 | SPEED5 | SPEED4 | SPEED3 | SPEED2 | SPEED1 | NEUTRAL |
| Octet 1 | HANDBRAKE |  |  |  |  |  |  |  |

Module pédales

|  | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Octet 0 | CLUTCH |  |  |  |  |  |  |  |
| Octet 1 | BRAKE |  |  |  |  |  |  |  |
| Octet 2 | ACCELERATOR |  |  |  |  |  |  |  |

Module volant

|  | Bit 7 |  | Bit 6 |  | Bit 5 |  | Bit 4 | Bit 3 |  | Bit 2 | Bit 1 |  | Bit 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Octet 0 | HORN | STARTER |  | FOG LIGHTS |  | HEAD LIGHTS |  | LIGHTS | WARNING |  |  | BLINKER RIGHT |  | BLINKER LEFT |
| Octet 1 | NOT USED | NOT USED |  | NOT USED |  | NOT USED |  | NOT USED | CRUISE DOWN |  |  | CRUISE UP |  | CRUISE |
| Octet 2 | DIRECTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Téléchargement

Le logiciel est disponible sur notre dépôt Github à cette adresse : .

Vous pouvez rapporter l’ensemble des bugs rencontrés sur ce dépôt, soumettre de nouvelles fonctionnalités et participer à son développement.

## Codes d’erreur

## Notes de version

### Version initiale